RH-10 СПИРАЛЬНЫЙ МИКСЕР

Спиральный миксер RH-10 - это новый тип месильного аппарата. И тестовая рука, и чаша работают, что может значительно повысить скорость и эффективность перемешивания. Машины оснащены защитным кожухом, просты в эксплуатации и безопасны. Они хорошо выглядят и легко чистятся, подходят для смешивания муки в отелях, ресторанах и общественных столовых.

Технические особенности

| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | Рейтинг IP | Объем дежи | Максимальная емкость | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-10 | ~220V | 50Hz | 0.65kW | IPX1 | 10L | 4kg | 630×315×600 |

Работа и примечания

1. Установите спиральный миксер на сухую горизонтальную плоскость (или опору), крепко держите.

2. Перед использованием убедитесь, что источник питания соответствует требуемому для машины, а внешний заземляющий провод надежно подключен.

3. Убедитесь, что емкость для смешивания муки ниже макс. емкость муки.

4. Перед началом работы убедитесь, что защитная крышка снята.

5. Не кладите руки и твердые предметы в чашу при работе.

6. Не держите ремни и цепи и не тяните их руками.

Техническое обслуживание

1. Время непрерывной работы не слишком велико, продолжайте использовать машину долго.

2. После использования очистите машину, чтобы избежать роста бактерий.

3. Коробка передач заполнена специальной смазкой, которая прослужит шесть месяцев. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

Примечание. Перед техническим обслуживанием на машине должно быть отключено электропитание.

Поиск проблем:

| Проблема | Возможная причина | Возможное решение |
| --- | --- | --- |
| Смесительный вал не вращается после включения | Электрические разъемы ослаблены | Проверьте электрическую цепь, затяните эти ослабленные разъемы |
| Квадратный стержень дрожит | Стопорные болты ослаблены | Затянуть эти болты |
| Слишком высокая температура двигателя | Отсутствие напряжения | Проверьте напряжение питания |
|  | Перегруз | Меньшая нагрузка |
| Шум в коробке передач | Смазка недостаточна | Добавить или заменить смазку |
|  | Цепи свободные | Затянуть цепи |
| Мешалка соприкасается с чашей | Мешалка деформирована | Отремонтируйте или замените деформированную часть |

Обратите внимание: прибор не может очищаться большим количеством воды.