АППАРАТ ДЛЯ ХОТ ДОГОВ

ROSSO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Установка

Внимание!

Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным техническим персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

Предупреждение! Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.

- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.

- Аппарат следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.

- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.

- Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовой кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.

- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.

- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.

- Аппарат устанавливается на устойчивом нескользящем горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и рукомойников, а также другого теплового оборудования.

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

- Перед первым применением съемные части прибора следует очистить согласно рекомендациям, представленным в разделе «Обслуживание и уход».

- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктажа по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.

- Работа

- Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде, налитой в бак.

- На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.

- Модели с нагреваемыми штырями имеют возможность разогревать булочки изнутри.

- Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа, нагревающего воду.

- Следует регулярно контролировать уровень воды. Никогда не включайте прибор без воды! Включение прибора без воды приведёт к срабатыванию тепловой защиты!

- Прибором можно пользоваться исключительно с установленной крышкой.

- Чтобы достать сосиски из аппарата, используйте соответствующие кухонные приборы, такие как щипцы, вилки и т.п.

Специальные стержни для булок

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите аппарат с помощью сетевой кнопки путем перевода её в положение «вкл», которая находится на лицевой панели. Загорится встроенная в переключатель контрольная лампочка, а также лампа-индикатор нагрева.

- Дождитесь окончания нагрева – индикатор нагрева должен погаснуть.

- Наденьте булки для хот-догов на стержни. Не рекомендуется надевать булки на стержни до окончания нагрева стержней.

- По окончанию работы переведите сетевую кнопку в положение «выкл» и обесточьте аппарат (извлеките вилку из розетки).

- Технические характеристики

| Наименование | Размеры（мм） | Напряжение (V) | Мощность (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| HHD-04 | 480×310×413 | 220 | 0.8 |
| HHD-05 | 560×255×178 | 220 | 1 |
| HHD-07 | 560×330×178 | 220 | 1.4 |
| HHD-09 | 560×410×178 | 220 | 1.35 |
| HHD-11 | 560*485*178 | 220 | 1.65 |

- Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

- Проводите очистку каждый раз после использования аппарата.

- Для очистки поверхности и корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань. После очистки вытрите поверхность и корпус насухо.

- Отдельные части прибора (стеклянную колбу, проволочную корзину, разделительную решетку, перфорированный лист и поддон для воды) следует промывать их с помощью мягкой салфетки или губки в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.

- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование