Таблица сравнения профессиональных картриджей:

BRITA Purity C 500 и АкваБрит 500(АБ-500)

| Картридж BRITA Professional Purity C 500 на основе водородо-ионного обмена | Картридж АкваБрит 500 (АБ-500) на основе водородо-ионного обмена |
| --- | --- |
| При реакции замещения кальция и магния водородом, образуется углекислый газ (CO2) и вода (H2O). | При реакции замещения кальция и магния водородом, образуется углекислый газ (CO2) и вода (H2O). |
| Имеют 4 ступени фильтрации: 1)Фильтр грубой очистки производит фильтрацию грубых частиц ржавчины, песка и т.п 2) Ионообменная смола производит реакцию замещения ионов кальция и магния ионами водорода, что препятствует образованию твердой накипи (водоумягчение), а также удаление ионов тяжелых металлов. 3) Угольный фильтр удаляет из воды хлор, пестициды, органику и иные посторонние примеси, негативно влияющие на вкус и запах воды. 4) Фильтр тонкой очистки 10 мкн производит фильтрацию взвешенных частиц на микронном уровне. | Имеют до 8 ступеней фильтрации: 1) 4 Фильтра механической очистки производит фильтрацию грубых частиц. 2) Ионообменная смола производит реакцию замещения ионов кальция и магния ионами водорода, что препятствует образованию твердой накипи (водоумягчение), а также удаление ионов тяжелых металлов. 3) 2 Угольных фильтра: удаляют из воды хлор, пестициды, органику и иные посторонние примеси, негативно влияющие на вкус и запах воды. 4) Фильтр тонкой очистки 10 мкн производит фильтрацию взвешенных частиц на микронном уровне. |
| Водоподготовка комплексная: водоумягчение + обеспечение питьевой водой высокого качества (чистым паром) | Водоподготовка комплексная: водоумягчение + обеспечение питьевой водой высокого качества (чистым паром) |
| Восстановление ресурса фильтр-систем BRITA происходит за счет замены картриджей. Элементарная операция, занимающая минуты и не требующая специальной квалификации, инструментов, химических (в том числе соляных) реагентов, а также отключения водоснабжения.. | Восстановление ресурса фильтр-систем BRITA происходит за счет замены картриджей. Элементарная операция, занимающая минуты и не требующая специальной квалификации, инструментов, химических (в том числе соляных) реагентов, а также отключения водоснабжения.. |
| Можно подключить точные системы контроля своевременности замены сменных картриджей, что гарантирует эффективность фильтров BRITA | Можно подключить точные системы контроля своевременности замены сменных картриджей, что гарантирует эффективность фильтров АкваБрит(АБ) |
| Функция by-pass в головной части фильтра позволяет использовать фильтр-системы BRITA в районах с различной жесткостью воды и контролировать минимальное количество минералов, необходимых для полноценного вкуса напитков, пищи и их внешнего вида, а так же настраивать оптимальный ресурс картриджа | Функция by-pass в головной части фильтра позволяет использовать картриджи АкваБрит (АБ) в районах с различной жесткостью воды и контролировать минимальное количество минералов, необходимых для полноценного вкуса напитков, пищи и их внешнего вида, а так же настраивать оптимальный ресурс картриджа |
| Компактные размеры фильтр-системы (4 фильтра — в одном картридже): Д*Ш*В (в см): 14,9*14,9*54,5, Вес: 4,64кг | Компактные размеры фильтр-системы (все ступени фильтрации и умягчения — в одном картридже): Д*Ш*В (в см): 14,4*14,4*50,0, Вес: 4,5кг |
| Фильтр-система может быть установлена как в горизонтальном, так и в вертикальном положении без потери эффективности, что позволяет использовать фильтр-систему в условиях ограниченного пространства | Испытания проводились в вертикальном положении, но теоретически -можно и в горизонтальном |
| Ресурс картриджа от 2083л.-13458л. | Ресурс картриджа от 2100л.-13500л. |
| Отпускная цена в рублях зависит от курса евро ЦБ | Отпускная цена в рублях, не зависит от курса евро ЦБ |
| Рабочее давление : 2-8,6 бар (максимально) | Рабочее давление – 2-10 бар(максимально) |
| Номинальная скорость потока : 65 л/час | Номинальная скорость потока : 65 л/час |