Машины посудомоечные фронтального типа

ELETTO

ПАСПОРТ

EMPERO Endustriyel Mutfak Ekipmanları Pazarlama Ic ve Dıs Tic. A.S.

НАЗНАЧЕНИЕ

Машины посудомоечные кухонные электрические ELETTO.500-01/380, ELETTO.500-02/380, ELETTO.500-02/220, ELETTO.500-02/220  (далее по тексту – машины) предназначены для мытья тарелок, стаканов, столовых приборов, подносов, чашек, салатниц с применением жидких моющих и ополаскивающих средств в местах общественного питания. Конструкция машин позволяет использовать их как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ELETTO 500-01/380 | ELETTO 500-02/380 | ELETTO 500-01/220 | ELETTO 500-02/220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность (тарелок/час) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Потребление воды (литров/цикл) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Мощность (кВт) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность насоса (кВт) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 220 | 220 |
| Давление воды ( бар ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность ТЭНа бойлера нагрева (кВт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность ТЭНа моющей емкости (кВт) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Кабель (mm²) | 3x2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
| Предохранитель (A) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Максимальный диаметр тарелки (Ø) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Программы мойки (секунд) | 90 - 120 - 180 | 90-120-180 | 90-120-180 | 90-120-180 |
| Габариты (мм) | 590x700x820 | 590x700x820 | 590x700x820 | 590x700x820 |

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | ELETTO.500-01/380 ELETTO.500-02/380 ELETTO.500-01/220 ELETTO.500-02/220 |
| --- | --- |
| Посудомоечная машина | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Кассета для тарелок (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Кассета (нейтральная) для стаканов и чашек (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Кассета для столовых приборов (размер 500х500мм) | 1 шт. |
| Ножки | 4 шт. |
| Шланг для воды | 1 шт. |

УСТАНОВКА

- Пожалуйста, установите оборудование на ровное и прочное место, чтобы избежать опрокидывания.

- Сервисный сотрудник, который будет устанавливать и обслуживать оборудование должен иметь необходимую квалификацию.

- Подключение к электроснабжению должно быть сделано авторизованном сервисным центром.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение подключаемое к устройству соответствует  напряжению, указанному на на этикетке прибора.

Оборудование должно быть подключено к заземленной розетке в соответствии с правилами и стандартами безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель Управления

A :Индикатор включения	 ON			F : Позиция слива воды

B : Индикатор режима нагрева 			G : Позиция выключения OFF

C : Индикатор режима мойки			             H : Позиция подачи воды

D : Индикатор подачи воды / полоскания		I :  Программы мойки

E : Индикатор слива воды

- Откройте кран подачи воды  и подключите машину.

- Когда машина находится в позиции "OFF” переключите в позицию "подачи воды" путем переключая направо. Если "индикатор режима нагрева" горит - это означает, что подана мощность на ТЭНы посудомоечной машины и вода нагревается, НО НЕ НАГРЕЛАСЬ. После переключения в режим подачи воды нужно подождать 25 минут, пока нагреется вода и загорится индикатор нагрева. ГОРИТ ИНДИКАТОР – МОЖНО МЫТЬ

- Откройте крышку и добавьте моющее средство.( Если насос моющего средство не подключен).

- Поместите грязную посуду в корзины.

- Закройте крышку и выберите подходящую программу мойки. Включится индикатор режима мойки и мойка начинается.

- Процесс мойки - горячая вода температурой минимум 55°C с моющим средством, для процесса полоскания - горячая вода температурой минимум 75°C.

- После процесса мойки, машина начнет процесс полоскания автоматически.

- По окончании программы открывайте крышку и вынимайте корзину. Разместите другие подготовленные корзины. Машина снова сделает мойку и полоскание  выбранной Вами программой.

- Необходимо менять воду в моющей ванне не менее 3 раз в день.

- Сделайте предварительную мойку холодной или теплой водой без использования каких-либо моющих средств перед закладкой  посуду в машину.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОЮЩИЕ И ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Посудомоечное оборудование ELETTO прошло испытание на различных средствах, предназначенных для мойки и ополаскивания посуды и кухонных принадлежностей, на основании которых мы рекомендуем к использованию:

| МОЮЩИЕ СРЕДСТВА | ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА |
| --- | --- |
| «Neodisher Аlka 220», «Neodisher Аlka 2», «Neodisher Аlka 400w» | «Neodisher TS» |
| «Биоль ПМ-автомат» | «Биолайт ОП-95ПМ» |
| «Катрил-Люкс для ПММ» | «РОМ-ФОС марка Б для ПММ» |
| «Агент П auto» | «Агент П finish-К» |

Оборудование позволяет использование моющих и ополаскивающих средств рекомендованных министерством здравоохранения Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОЗАТОРАМ:

Дозатор моющего средства 3 л/час, 1 bar (выход трубки справа, если смотреть сзади на посудомоечную машину) (наличие зависит от комплектации).

Дозатор ополаскивающего средства 1 л/час, 3 bar (выход трубки слева, если смотреть сзади на посудомоечную машину).

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА И ВАННЫ

Регулировка температуры ванны и бойлера на электромеханических посудомоечных машинах осуществляется вращением регуляторов термостата, расположенных в нижней части передней панели. Верхний – термостат ванны, нижний – термостат бойлера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уборка и техническое обслуживание  после каждого использования

- Отсоедините машину от источника электропитания перед очисткой.

- Чтобы спустить воду, снимите заглушку после каждого использования. (Если у машины есть  сливной насос, используйте его для слива воды.)

- Очистить все поверхности прибора с горячей мыльной водой после каждого использования. Промойте и протрите влажной тканью.

- Для очистки панели управления используйте мягкую влажной тканью с нейтральным моющим средством.

- Не используйте абразивные моющие средства, поскольку они могут оставить следы и царапины на поверхности.

- Не  разбрызгивайте воду непосредственно на прибор и не мойте прибор в проточной воде, в противном случае электродвигатель может быть поврежден.

Периодическая уборка и техническое обслуживание

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

- Проводите технический плановый осмотр два раза в год для удаления налетов кальция с ТЭН-ов, которые находиться моющей камеры и внутри бойлера.

- Очищайте налет кальция с помощью ополаскивания и промывки форсунок раз в месяц с помощью уксуса или средств для удаления кальция.

- Очищайте фильтры в машине один раз в неделю. После чистки убедитесь, что винт зажат.

- Очищайте моющие рукава каждые 15 дней путем их отсоединения.

- Очищайте заглушку слива воды и сливной шланг каждые 15 дней.

При консервации машины на длительный период, от 1 недели и больше:

- Очистите поверхность машины горячей мыльной водой. Промойте и насухо протрите..

- Панель управления очищайте мягкой влажной ветошью. При необходимости, используйте специальное моющее средство.

- Внутренние части машины промойте мыльной водой и протрите насухо.

- Оставьте машину открытой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПОСУДА НЕ ОТМЫВАЕТСЯ | - Очистите водный фильтр, если он загрязнен. - Проверьте моющие форсунки, забиты они остатками или нет. - Проверьте количество моющего средства. - Если времени мойки в выбранной программе не хватает, повторите или увеличьте программу. - Удостоверьтесь, что посуды были правильно расположены на корзины. |
| --- | --- |
| ТАРЕЛКИ И ЧАШКИ НЕ ОПОЛАСКИВАЮТСЯ | - Если нет ополаскивающего средства в машине, добавьте некоторое количество ополаскивающего средства. - Проверьте количество ополаскивающего средства. |
| КАПЛИ ВОДЫ НА ЧАШКАХ | - Снимайте посуду из корзин в конце процесса мойки. |
| РАЗВОДЫ НА ПОСУДЕ | - Используйте только те средства, которые не пенящиеся для профессиональных посудомоечных машин |
| МНОГО ПЕНЫ ПРИ МЫТЬЕ | - Проверьте количество моющего средства. - Слейте воду и промойте моющую ванну от пены. |
| МОЮЩИЙ И ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКОВА ПОВОРАЧИВАЮТСЯ МЕДЛЕННО | - Снимите и промойте рукава и очистите их. - Очистите фильтр моющего насоса. |
| РАЗВОДЫ НА СТАКАНАХ | - Уменьшите количество ополаскивающего средства. |

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия на оборудование действует в течение 24 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

Гарантия не предоставляется на расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:  РФ, респ. Марий Эл, г. Волжск ул. Мамасево 1Б. Контактный номер: (83631) 4-25-00