ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ BAVEL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Функции и характеристики

Данная тепловая витрина подходит для подогрева и демонстрации продуктов в гостинице, ресторане, буфете и т. д.

Внутри корпуса находится высокоэффективный трубчатый электронагреватель. Прозрачное пластинчатое стекло сохраняет тепло и концентрирует энергию, а также обладает хорошим демонстрационным эффектом. Подсветка на корпусе витрины осуществляется за счет нового электрического источника света. Это делает еду более заметной, позволяет разместить рекламу и привлечь покупателей.

Принцип работы и способ применения

Сначала включите питание, затем включите свет, затем включите кнопку подогрева. Когда температура достигает температуры введения в действие терморегулятора, терморегулятор отключает питание, по инерции температура все еще повышается до некоторой степени, затем возвращается обратно. Когда температура вернется к температуре терморегулятора, снова включите источник питания. Повторяйте этот процесс снова и снова. Чтобы поддерживать стабильную температуру в определенных пределах, выключайте два переключателя "освещение" и "нагрев", когда прекращаете использование, вынимайте вилку из источника питания, если вы не используете аппарат в течение длительного времени. Температура терморегулятора может быть отрегулирована в пределах 50℃-100℃. При включении питания отрегулируйте температуру в соответствии с местом установки витрины.

Окружающая среда для настройки

- Место установки должно иметь хорошую циркуляцию воздуха, без агрессивных газов или предметов.

2. однофазные розетки с тремя отверстиями и линия заземления розеток должны надежно заземляться.

3. Установите специализированный выключатель питания и устройство защиты от превышения нагрузки в линии питания. Все части должны соответствовать заданному напряжению и заданному электрическому току.

Техническое обслуживание

- Регулярно очищайте корпус.

- Необходимо следить за сливным отверстием в основании и предотвращать попадание товаров.

- Следует регулярно проверять состояние изоляции, не реже одного раза в три месяца, чтобы гарантировать безопасность.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | DBG-1200 | DBG-1600 | DBG-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | Комнатная температура – 90℃ |  |  |
| ЗАДАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220 В |  |  |
| ЗАДАННАЯ МОЩНОСТЬ | 3,2 кВт | 3,6 кВт | 4,2 кВт |
| ГАБАРИТЫ | 135x80x95 (см) | 175x80x95 (см) | 215x80x95 (см) |
| МАССА | 119 кг | 145 кг | 195 кг |

Внимание

- Запрещено ополаскивать аппарат водой.

- Установку аппарата должен осуществлять квалифицированный электрик.

- Запрещается стучать по стеклу или наносить резкие удары.