ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МИКСЕР

Серия:   «MS»

Модель:   25L

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ	6

5. УСТАНОВКА	7

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8

6.1. Работа с элементами управления.	8

6.2. Начало работы.	8

6.3. Окончание работы.	9

6.4. Очистка и технологическое обслуживание.	9

7. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	10

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	11

8.1. Хранение.	11

8.2. Транспортировка.	11

9. УТИЛИЗАЦИЯ	12

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	13

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15

Приложение 1. Сборочная схема оборудования.	16

Приложение 2. Принципиальная электрическая схема.	17

Приложение 3. Размеры и расположение подшипников.	18

# 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Производитель гарантирует долговечную и надежную работу миксера только при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, описанных в данном паспорте. Поэтому, прежде чем приступить к эксплуатации оборудования, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями, характеристиками и требованиями!

  - Настоящий паспорт является неотъемлемой частью оборудования и подлежит передаче совместно с оборудованием в случае смены его владельца.

  - Запрещается эксплуатировать миксер без заземления. Установка должна быть надежно подключена к контуру заземления. Контур заземления должен иметь сопротивление не менее 0,1 Ω.

  - Миксер изготовлен с учетом его эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью не более 85%.

  - Оборудование необходимо оберегать от механических воздействий.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Миксеры серии «MS» предназначены для высококачественного замешивания или взбивания (перемешивания с насыщением воздухом) масс неплотной консистенции (например: жидкого дрожжевого, блинного, заварного теста, бисквитных, зефирных, сливочных, и других масс, мусса, суфле, соусов, а также невязкого мясного фарша, картофельного пюре, творожной массы).

  - Планетарное вращение месильного органа (вращение как вокруг своей оси, так и вокруг оси дежи) позволяет осуществлять более равномерный промес пищевой массы по всему объему дежи.

  - За счет применения в передаточном механизме специальных ремней фирмы “ACROU” (США), значительно уменьшается вибрация и уровень шума.

  - Все детали, соприкасающиеся с тестом, сделаны из специальной нержавеющей стали, или пищевого алюминия.

  - Область применения: кондитерские, хлебопекарные цехи, предприятия общественного питания, рестораны, кафе.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики модели Danler MS-25 отображает таблица 1.

Таблица 1*

| Модель | Ед. измерения | Danler MS-25 |
| --- | --- | --- |
| Объем дежи | л | 25 |
| Скорость вращения рабочего органа | об/мин | 106/202/403 |
| Напряжение | В/Гц | 380/50~60 |
| Установленная мощность | кВт | 0,85 |
| Габариты Ш×Г×В | мм | 540х500х860 |
| Вес | кг | 88 |
| Уровень шума | дБ | < 70 |

*Примечание. Допускается отклонение заявленных характеристик при использовании в условиях, отличных от условий тестирования машины производителем.

# 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

  - В базовую комплектацию входит: 
1) Ёмкость миксера (дежа), изготовлена из нержавеющей стали методом штамповки без    сварных швов – 1 шт.
2) Насадка типа «венчик» (нержавеющая сталь, головка венчика - из литого алюминия) - 1шт.
3) Насадка типа «лопатка» – 1шт.

4) Насадка типа «крюк» – 1шт.
5) Сертификат соответствия – 1шт.

6) Технический паспорт (инструкция по эксплуатации) – 1шт.

# 5. УСТАНОВКА

  - Перед началом работы установите машину на горизонтальную плоскость с удобным проходом для загрузки, осмотра и ремонта.

  - Закрепить месильный орган миксера при помощи специального механизма фиксации (штыковое соединение), рис.1.

    - Выбор месильного органа зависит от взбиваемой массы.

Рекомендуется использовать:

- Венчик: для взбивания яиц, кремов, жидкого теста, опарного теста без добавления жиров, муссов и суфле.

- Лопатку: для приготовления бисквитов, мучных кондитерских изделий, сахарной глазури, начинок, эклеров и картофельного пюре.

- Крюк: для замешивания вязких масс – картофельного пюре, творожных масс, дрожжевого теста.

  - Надежно зафиксировать дежу при помощи механизма захвата, по 2 зажима с каждого бока и один позади дежи, рис. 2.

  - Проверить нет ли посторонних предметов в рабочей зоне, в случае их обнаружения, очистить рабочую зону.

  - Проверить электрический кабель, убедиться в отсутствии повреждений.

  - Проверить подключение установки к общей системе заземления.

  - Убедиться, что напряжение в сети соответствует указанным технических характеристиках миксера (±5%).

  - Подключить миксер к электрической сети через устройство защитного отключения.

Рис. 1											   Рис. 2

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

# Работа с элементами управления.

    - Панель управления отображена на рис. 3.

Рис. 3

Для включения I скорости установите рукоятку переключения передач в среднее положение (напротив цифры I), и включите питание, повернув выключатель в положение 1. Для включения II скорости, выключите питание, и поверните рукоятку в нижнее положение (напротив цифры II), и снова включите питание. Таким же образом включается III скорость.

Важно! Запрещается переключать скорости без выключения работы миксера.

    - Механизм поднятия-опускания дежи.

Для поднятия дежи поверните рукоятку поднятия дежи (рис. 4) в верхнее положение. Для опускания поверните рукоятку в нижнее положение.

Рис. 4

  - Начало работы.

    - Подключите миксер к электрической сети через устройство защитного отключения.

    - Установите дежу и месильный орган в соответствии с указаниями в п. 5.

    - Начинать работу нужно с I скорости, по мере надобности постепенно увеличивая скорость.

  - Окончание работы.

    - После окончания процесса взбивания (замеса) для остановки миксера переключите выключатель в положение 0.

    - Отключите машину от электрической сети.

  - Очистка и технологическое обслуживание.

    - Чтобы увеличить долговечность и надежность работы оборудования придерживайтесь правил очистки и технического обслуживания.

    - После окончания производственного процесса произведите влажную тщательную очистку дежи и месильного органа.

    - Произведите очистку корпуса миксера, а также механизмов крепления месильного органа и дежи.

    - Избегайте попадание влаги на панель управления и во внутрь корпуса миксера. Не мойте миксер под прямой струей воды.

    - Производите смазку движущихся узлов миксера после каждых 1100 часов работы.

    - Производите проверку натяжения ремня в передаточном механизме не реже чем каждые 6 месяцев эксплуатации.

# 7. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Невыполнение данных правил может привести к возникновению угрозы здоровью или травме обслуживающего персонала, к поломке или к снижению рабочих характеристик миксера.

  - К эксплуатации оборудования допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по работе с данным оборудованием.

  - К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие необходимую подготовку по обслуживанию электрооборудования и наладке устройств автоматики, прошедшие обучение по эксплуатации данного оборудования и знающие правила техники безопасности.

  - Убедитесь перед началом эксплуатации, что в рабочей области миксера нет посторонних предметов.

  - Убедитесь перед началом эксплуатации, что на корпусе и рабочих органах миксера нет механических дефектов.

  - Запрещается эксплуатировать миксер без правильного заземления (п. 1.3. настоящего паспорта).

  - Запрещается эксплуатировать миксер при неисправных кабеле, вилке, розетке. Невыполнение данного требования может привести к выходу миксера из строя и к поражению персонала электрическим током.

  - Запрещается во время работы миксера допускать попадания посторонних предметов, а также касаться руками рабочей области миксера.

  - Запрещается проводить очистку или техническое обслуживание, ремонт миксера без отключения от электрической сети. Чистка внутренних (не соприкасающихся с продукцией) поверхностей, а также замена любых запчастей производится только специалистом Производителя или специально обученным персоналом.

# 8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

  - Хранение.

Перед установкой миксера на длительное хранение произведите влажную очистку емкости миксера (дежи), очистку корпуса миксера. Произведите смазку движущихся деталей миксера. Обмотайте миксер в упаковочную пленку. Хранить в сухих помещениях.

  - Транспортировка.

Желательно производить транспортировку миксера в твердой упаковке (фанера, ДСП). При помощи картона или пенопласта защитите панель управления миксером.

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ

  - Решение о прекращении эксплуатации и утилизации машины принимает предприятие–потребитель с учетом интенсивности и среды эксплуатации, правильности и своевременности проведения ТО и других факторов, влияющих на срок эксплуатации оборудования.

  - Для утилизации данного оборудования обратиться к представителю коммунальных служб или в компанию, специализирующуюся на утилизации подобного оборудования.

  - Для утилизации данного оборудования обратиться к представителю коммунальных служб или в компанию, специализирующуюся на утилизации подобного оборудования.

  - Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно–технических документов, в частности, в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. и «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.1.7.1322– 03).

  - Материалы, примененные при изготовлении машины, комплектующие изделия (кроме смазочных жидкостей) не содержат вредных и опасных для окружающей среды и здоровья людей веществ.

  - Характеристики, технические требования и классификация сдаваемых предприятиями цветных металлов и сплавов устанавливаются ГОСТ 1639–78.

  - Характеристики, технические требования и классификация сдаваемых предприятиями черных металлов и сплавов устанавливаются ГОСТ 2787–75.

# 10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

  - Оборудование имеет сертификат соответствия, предоставляемый по требованию покупателя продавцом. Продукция полностью прошла все установленные процедуры технических регламентов таможенного союза и может продаваться на его территории.

  - Продукция соответствует требованиям:

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

# 11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Срок гарантийной эксплуатации данного оборудования составляет 12 месяцев. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания подробно изложены в гарантийном талоне, выдаваемом продавцом.

  - Заявку на техническую поддержку, на гарантийное или постгарантийное обслуживание и т.п., можно подать на сайте производителя: https://dnlr.ru/.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование и его элементы, дефект которых вызван самостоятельным ремонтом, разборкой и сборкой, а также внесением изменений в конструкцию оборудования без письменного согласования с производителем.

# 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Перечень возможных неисправностей приведён в таблице 2.

Таблица 2.

| Возможная неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Не включается режим работы миксера. | Проверьте подключение оборудование к электрической сети. Проверьте соответствие параметров электрической сети требуемым параметрам для работы миксера. Проверьте не поврежден ли силовой кабель миксера. |

  - При возникновении других неисправностей или если описанные способы устранения проблем не привели к нормальной работе миксера, следует связаться с сервисным центром производителя.

# Приложение 1. Сборочная схема оборудования.

# Приложение 2. Принципиальная электрическая схема.

# Приложение 3. Размеры и расположение подшипников.