D. Коммутационная схема

- 九. Ежедневная проверка

Каждый день осматривайте прибор до и после работы.

| - Перед использованием. | Прибор не должен быть наклонен |
| --- | --- |
|  | Силовой кабель не должен быть старым, разорванным, или поврежденным. |
|  | Панель управления не должна быть повреждена. |
| - После использования. | Не должно быть посторонних запахов. |
|  | Верхние и нижние нагреватели должны нагреваться одновременно. |
|  | Не должно быть посторонних шумов и неполадок при поднятии прибора. |
| Предупреждение! * Ежедневно осматривайте прибор. Проверяйте продукт, так как это помогает избежать серьезного ущерба. Температура вокруг прибора не должна превышать 300оС * Не используйте прибор при подозрении на неполадки в контуре или конструкции. * Как можно скорее обратитесь к квалифицированным техникам для проведения проверки и обслуживания. |  |

Электрический лавовый гриль

HEL-928

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

- 六. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите питание перед очисткой во избежание несчастного случая.

2. Не используйте для очистки влажное полотенце с неразъедающим раствором для очистки поверхности оборудования, панели управления и силового шнура. Во избежание нарушения функционирования прибора запрещается мыть его водой непосредственно.

3. При паузе в эксплуатации прибора отключите терморегулятор и сетевой переключатель.

4. При длительной паузе в эксплуатации, разместите прибор, предварительно очистив его, в вентилируемом помещении, в неагрессивной среде, не содержащей разъедающий газ.

- 七. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправности | Причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. Гриль подключен к сети и включен, индикатор нагрева включен, но не горит. | 1. Терморегулятор неисправен. 2. Как минимум один ТЭН перегорел. | - Замените терморегулятор. - Установите новый ТЭН |
| 2. На прибор подается питание, терморегулятор включен, индикатор нагрева горит, но температура не регулируется. | 1. Не работает контроллер температуры. | - Установите новый контроллер. |
| 3. Питание подается, нагревание осуществляется в нормальном режиме, но индикатор не горит. | 1. Индикатор перегорел. | 1. Установите новый индикатор нагрева. |
| 4. Индикатор не горит, нагревание не осуществляется | - Не подается питание - Перегорел предохранитель | - Проверьте уровень мощности и подключенный кабель. - Замените предохранитель. |

Благодарим за покупку и использование электрического лавового гриля HGL-841. Во избежание несчастных случаев и для обеспечения наиболее эффективного использования прибора внимательно прочтите настоящее руководство.

Предупреждение ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В НАСТРОЙКЕ, ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИИ. ЭТИ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВБЛИЗИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ, ГАЗА, ИЛИ ИНЫХ ВЕЩЕСТВ. В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПУС ПРИБОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. Благодарим!

Прежние функции прибора теперь заключены в новую конструкцию. Стильный дизайн, прочная конструкция, простота эксплуатации, постоянный контроль температуры, быстрый нагрев и экономия масла и энергии. С помощью устройства можно готовить, жарить и подогревать пищу. Прибор является идеальным помощником и прекрасным первым прибором для готовки.

- Функционирование

- Гладкая поверхность машины легко очищается.

- Возможность регулирования температуры одинарного и двойного ТЭНов способствует сохранению энергии.

- Пользователь может выставлять желаемую температуру в зависимости от свойств продукта.

- Съемные корпус из нержавеющей стали и емкость для масла.

- Быстрый нагрев, простота в эксплуатации и обслуживании.

- Основные параметры

| Наименование: | Гриль |
| --- | --- |
| МОДЕЛЬ | HEL-928 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220В-240В/50Гц-60Гц |
| Мощность: | 5 мин |
| Габариты | 460×600×400 (мм) |

- 三. Транспортировка и хранение

Транспортируйте прибор, соблюдая осторожность, и стараясь не трясти его. Не храните упакованный прибор на открытом воздухе. Храните его в вентилируемом помещении, в атмосфере, не содержащей разъедающий газ. Не ставьте коробку с прибором вверх ногами. При необходимости временного хранения на открытом воздухе защитите прибор от дождя.

- 四. Рекомендации к установке

  - Напряжение прибора должно соответствовать напряжению сети.

  - Пользователь должен установить возле прибора подходящий силовой переключатель и размыкатель.

  - Болт заземления находится на задней стороне прибора. Подключите кабель заземления в соответствии с нормативами по безопасности, в сочетании с медным кабелем не менее 1,5 мм2.

  - Перед началом работы убедитесь, что все подключения выполнены, что напряжение является нормальным и что прибор надежно заземлен.

  - Перед очисткой прибора отключите его от сети.  Для очистки используйте влажное полотенце и неразъедающее средство.  Не распыляйте воду на прибор и не чистите его струей воды под давлением.

  - Не храните около прибора воспламеняющиеся материалы.  Температура окружающей среды не должна превышать 45оС, относительная влажность не должна превышать 85%.

  - Только квалифицированные сотрудники могут проводить установку.

  - Прибор необходимо установить на ровную поверхность. Расстояние от невоспламеняющихся объектов (напр., кирпичные стены) до боковых сторон должно составлять 10 см, до задней стороны - 20 см.

- Предупреждение

* Прибор предназначен для коммерческого использования и должен эксплуатироваться только обученным персоналом.

* Не демонтируйте и не изменяйте прибор. Не поднимайте модульную панель внезапным рывком или направляя усилие под углом. Демонтаж и внесение изменений в прибор могут привести к несчастным случаям.

* Перед проведением очистки выключите прибор и отключите его от сети. Не распыляйте воду непосредственно на прибор. Вода может попасть на электрозапчасти и привести к утечке тока. * Не сжимайте прибор и не ставьте на него тяжелые предметы. Некорректная эксплуатация может привести к повреждению прибора и возникновению опасной ситуации.

* Высокая температура провоцирует ожоги. Во время, а также непосредственно до и после использования не прикасайтесь к корпусу или модульной панели, поскольку она сильно нагрета.

* Не используйте источники питания, которые не соответствуют стандартам безопасности.

- Примечание

* В случае появления грозы необходимо немедленно отключить электричество. Это необходимо во избежание повреждения прибора в случае удара молнией. * Острые или жесткие предметы могут разрушить панель управления или поверхность прибора. * По окончании использования прибора выключите его с помощью главного переключателя. * Установка и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. * При повреждении силового провода обратитесь к производителю, специалисту по сервису, или лицу аналогичной квалификации для проведения его замены во избежание несчастных случаев.

- 五. Рекомендации

- Убедитесь, что подключение питания было осуществлено правильно и что питающее напряжение совпадает с напряжением прибора.

- На передней стороне прибора расположены два контроллера температуры.  Они могут использоваться как вместе, так и автономно.  Температура левой стороны регулируется левым контроллером, температура правой стороны регулируется правым контроллером.

- Включите прибор и зажжется зеленый индикатор.  Это означает, что к прибору подается питание.

- Поверните термоконтроллер по часовой стрелке и установите желаемую температуру.  При этом загорится желтый индикатор, обозначающий, что ТЭН нагревается, и температура прибора увеличивается.

- Пользователь может регулировать температуру в зависимости от свойств продукта.  Диапазон температуры составляет от 180℃ до 250℃. Прибор нагревается до 250оС за 8-9 минут.

- Как только прибор нагреется до 250оС, смажьте нижнюю панель растительным маслом.  После этого на прибор можно выложить продукты.

- По достижении заданной температуры терморегулятор автоматически отключает питание.  Одновременно с этим погаснет желтый индикатор, что означает прекращение работы ТЭНов и удержание температуры на постоянном уровне.

- При снижении температуры масла терморегулятор может автоматически начать подавать питание. Работа ТЭНов возобновится.  Эта процедура будет постоянно повторяться для поддержания постоянной температуры прибора.

- Завершив работу с прибором, выключите его и отключите от сети.