ООО  ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ СПС

ПАСПОРТ

СПС-02.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Стол  для сбора отходов  применяется для сбора отходов на предприятиях общественного питания

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стола приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: мм 1.Длина L 2.Ширина B 3.Высота H до рабочей поверхности стола | 600±2,5; 900±3,0 1200±3,0; 1500±3,5 2000±4,0 600±2,0; 700±2,0 850±2 |

2.2. Условное обозначение стола

СПС- стол для сбора отходов

СПС-     ___   ___  ___ / __     _____   ____

1        2    3       4     5     6      7

1. Столешница:              1- без бортика н/ж   AISI-304 (08Х18Н10)

2- с бортиком н/ж    AISI-304

4-  из п/пропилена с отв.под отходы и мойку

5- с ванной и отв.под отходы из нерж.стали

8- без бортика н/ж   AISI-430(12Х17)

9- с бортиком н/ж    AISI-430(12Х17)

2. Материал каркаса:    1- крашенный

2- нержавеющий металл AISI-304

3- нержавеющий металл AISI-430

3.Особенности конструкции:

1 –крашеный металл, обвязка.

2-  нержавеющий металл, обвязка.

4. Габаритная длина стола :  6-600мм.

9-900мм

12-1200мм

15-1500мм

18- 1800мм

20-2000мм

5.Резерв:                                0

6. Габаритная ширина стола : 0-600мм

7-700

8-800

7.Вариант исполнения:   « Л » - отверстие под отходы с левой стороны.

« П » - отверстие под отходы с правой стороны.

«    »  - отверстие в центре.

Пример: СПС- 222/900. Стол для сбора отходов с бортиком, каркас    нержавеющий, внизу обвязка из нержав.стали. Длина стола  900мм, ширина стола 600мм. отверстие в центре.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Каждый стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в

таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СПС-02.000 ПС 2.Стол для отходов 3. Регулир.опоры | 1 1 4 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Стол для  сбора отходов представляет собой сборно-разборную конструкцию. Он состоит из столешницы с бортом или без борта с отверстием под отходы. Каркас из нержавеющей стали или  из  крашенной стали.  Столы укомплектованы обвязкой, что позволяет беспрепятственно установить тележку с бачком под отверстие в столе. Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

5.1.Стол  упакован в  п/пленку и картон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы стола 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Стол для сбора отходов СПС________________________________            соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137 -06                                                     и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.                         Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.