ООО ПФ "Техно -ТТ"

ТЕЛЕЖКА  СУШКИ ПОСУДЫ ТП (233;234;333;334)

ПАСПОРТ

ТП-04.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Эти тележки предназначены для сушки и транспортировки тарелок и стаканов. Кассеты под тарелки и стаканы взаимозаменяемые(35 тарелок и 50 стаканов).

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные тележки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТП однорядная | ТП двухрядная |
| 1.Габаритные размеры, мм 1). Длина 2).Ширина 3).Высота 2. Количество уровней | 950±2 500±2 1070±3 3 | 950±2 600±2 1070±3 3 |

2.2. Условное обозначение тележки:

ТП - __ __ __

1    2   3

1. Каркас: 2 – нержавеющая сталь марки AISI-304(08Х18Н10)

3 – нержавеющая сталь марки AISI-430(12Х17)

2. Количество уровней:    3-три уровня

3. Особенности конструкции:

3- тележка для сушки тарелок(стаканов) однорядная

4- тележка для сушки тарелок(стаканов) двухрядная

ТП-234- тележка для сушки посуды двухрядная-3уровня-для 210 тарелок;

ТП-233 - тележка для сушки посуды однорядная-3уровня-для 105 тарелок;

ТП-234К-тележка для сушки посуды комбинир.двухрядная-3уровня-для 140тар.и100 стаканов;

ТП-233К - тележка для сушки посуды комбинир.однорядная-3уровня-для 70тар.50 стаканов;

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Каждая тележка укомплектована в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.                                                                                                                         Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Паспорт ТП-02.000 ПС 2. Тележка в упаковке 3.Колесо с тормозом 4. Колесо без тормоза | 1 1 2 2 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1 Тележки состоят из каркаса, выполненного из нержавеющей квадратной трубы, установленный на четыре колесные опоры,  имеют три уровня полок под тарелки и стаканы, и могут быть однорядными или двухрядными. Полки под тарелки и стаканы взаимозаменяемые(35 тарелок и 50 стаканов). Внизу тележки съемный нержавеющий поддон для стекания воды. Две колесные опоры снабжены тормозным устройством, предотвращающим нежелательное перемещение тележки. Тележки полностью изготовлены из нержавеющей стали. Возможен как сварной, так и сборно-разборный вариант.

5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1.Тележка упакована в  п/этиленовую пленку.

- 2 -

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт тележки  проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании тележки ТП ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы тележки 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Тележка ТП_______________________________________________                          соответствует Техническим условиям ТУ 5151-010-49889137-06

и признана  годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.