Мясорубка НМ

- Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

- Основные технические характеристики

| Модель | HM-12 | HM-22В | HM-22A |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц / 60 Гц 120 В / 60 Гц | 220-240 В / 50 Гц / 60 Гц 120 В / 60 Гц | 220-240 В / 50 Гц / 60 Гц 120 В / 60 Гц |
| Мощность | 850 Вт | 1100 Вт | 1000 Вт |
| Отверстия в диске | 6 мм / 8 мм | 8 мм / 5 мм | 10 мм / 6 мм /5 мм |
| Производительность: Макс. | 120 кг/ч | 300 кг/ч | 300 кг/ч |
| Вес | 23,50 кг | 25 кг | 25 кг |
| Размеры | 60,20 x 45,40 x 26,20 см | 60,20 x 45,40 x 26,20 см | 60,20 x 45,40 x 26,20 см |
| Система ножей | Enterprise | ½ unger | Unger |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: прибор спроектирован в соответствии с электрическими характеристиками, указанными на пластинке на задней части прибора; до подключения прибора к сети прочтите раздел 3.2, описывающий подключение к питанию.

- Конструкция мясорубки

  - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Мясорубки HM-12/HM-22В/HM-22A  спроектированы и изготовлены, гарантируя:

- Максимальную безопасность при эксплуатации, очистке и техническом обслуживании прибора;

- Максимальную санитарию благодаря тщательному подбору материалов, контактирующих с пищей, и благодаря устранению любых острых или грубых краев, касающихся пищи, поэтому очистка легка и основательна;

- Прибор легко разбирать

- Конструкция и компоненты крепки и устойчивы

- Максимально сниженный уровень шума благодаря зубчатой передаче и резервуару с маслом

- Легкое обращении

  - КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели HM-12/HM-22В/HM-22A изготавливаются из нержавеющего сплава алюминия для пищевых приборов. Данные металлы идеальны с точки зрения гигиены, они также кислото- и солестойкие и защищены от ржавчины.

  - КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

РИС 1- Общий вид моделей HM-12/HM-22В/HM-22A

- 1- система управления;	2- основание;	3- ручка;	4- зажимная гайка;	5 - блок рубки;	 6- передний кожух;	7- мясоприемник;	8- кабель питания;	9- выключатель (кнопка стоп); 10- выключатель пусковой кнопки;	11- корпус;	12- задний кожух;	13- скоба;  14- толкатель

- Установка, эксплуатация и обслуживание

- 3.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА

- 3.1.1  Рабочая поверхность, на которой устанавливается HM-12/HM-22В/HM-22A, должна соответствовать размеру прибора, см. размеры, указанные в разделе 1. Рабочая поверхность должна быть ровной и сухой высотой, находится на высоте 80 см от пола и быть в диапазоне температуры от 5С до 35С.

- 3.1.2. Кабель питания, подключенный к прибору, должен быть надежно заземлен.

- 3.2 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ HM-12 / HM-22В / HM-22A

- РИС 2- Иллюстрация

- 3.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Чтобы проверить, правильно ли работает прибор, выполните следующие операции:

- Нажмите на кнопку «вкл» и проверьте, чтобы шнековый конвейер вращался в направлении против часовой стрелки, посмотрев через выходное отверстие моделей HM-12/HM-22В/HM-22A;

- Переведите в положение «выкл», и прибор прекратит работу;

- Прибор должен автоматически остановиться. Нажмите кнопку реверса, проверьте, что шнековый конвейер меняет направление и начинает вращаться по направлению часовой стрелки.

- 3.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- РИС 3- Система управления

- 1- Кнопка пуска «вкл»

- 2- Кнопка останова «выкл»                	    4- кнопка остановки (красная)

- 3- Кнопка реверса 			    5- кнопка пуска (зеленая)

- 3.5.  НАСТРОЙКА HM-12/HM-22В/HM-22A ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИМЕЧАНИЕ: перед использованием прибора убедитесь, что все компоненты, которые могут удаляться, установлены и закреплены в положении (см. рис. 5)

- Установите выходной отсек мясорубки и закрепите его в данном положении, используя ручку, находящуюся сбоку от узла;

- Установите шнек, лезвие (я) и диск (и), затем завинтите зажимную гайку.

- 5.3 ЗАГРУЗКА МЯСОРУБКИ (см. рис. 5)

- При использовании мясорубки очень важно, чтобы оператор стоял в правильном месте. Необходимо встать так, чтобы ни одна из частей тела не касалась непосредственно работающей мясорубки.

- РИС 4- установка блока резки мяса (мясопроемник)

- ПРИМЕЧАНИЕ Мясорубка должна быть заполнена при работе. 
Процедура следующая:

- 1.  Загрузите мясо в мясоприемник;

- 2.  Запустите мясорубку, используя кнопку пуска.

- 3. Возьмите толкатель; загрузите мясо в трубку; не давя, используйте толкатель для проталкивания

- мяса в отверстие.

- 4.  Если мясо порезано надлежащим образом до его рубки, то не должно возникать каких-либо проблем со шнековым конвейером; при возникновении проблем завинчивайте зажимную гайку, пока размер рубки мяса не будет соответствовать необходимому.

- 5.  Чтобы и диск, и лезвие проработали дольше и сохранили свою остроту:

- - После завершения рубки мяса выключите прибор;

- - Лезвие и диск всегда должны быть промыты и высушены после работы и храниться парно.

- 6.  Не затягивайте зажимную гайку слишком сильно;

- 7.  Нажмите кнопку «стоп», когда вы закончили использование прибора, затем разберите прибор и тщательно прочистите и отверстие, и остальные компоненты.

- 3.6.1. РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- Необходима очистка прибора как минимум один раз в день и при необходимости чаще.

- Тщательно прочищайте различные компоненты моделей HM-12/HM-22В/HM-22A вне зависимости от того, вступали ли они в непосредственный контакт с пищей или нет.

- Никогда не чистите модели HM-12/HM-22В/HM-22A  водой под давлением, промышленными чистящими веществами, щетками или любым другим прибором для очистки, который может повредить поверхность прибора.

- Перед очисткой обязательно вынуть штепсель из розетки, изолировав прибор от сети питания.

- 3.6.2. РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА. РЕГЛАМЕНТ ПО ОЧИСТКЕ ПРИБОРА (см. рис.5).

- выньте толкатель и мясоприемник;

- отвинтите зажимную гайку и снимите диск; снимите лезвие со шнекового конвейера, отвинтите по направлению, указанному стрелкой.

- отвинтите кнопку и снимите внутреннюю часть собственно мясорубки в направлении, указанном стрелкой.

- Теперь все компоненты могут быть промыты (см. рис. 5) с использованием теплой воды (50 С) и нейтрального моющего средства.

- Для прочистки корпуса используйте влажную тряпку, не забывайте ее часто промывать

- Терочный валик, установленный на моделях HM-12/HM-22В/HM-22M необходимо очищать щеткой. Внимательно прочистите штампованные отверстия. Перед сборкой убедитесь, что все компоненты полностью сухи.

- Примечание: для сборки моделей HM-12/HM-22В/HM-22A используйте следующую схему:

- 1) Установите блок для рубки мяса и закрепите его в положении, используя ручку; штифт на ручке должен быть вставлен в отверстие;

- 2) Установите шнековый конвейер в узел рубки мяса и убедитесь, что он правильно расположен;

- 3) Установите лезвие на квадратный штифт шнекового конвейера и затем установите диск, сохраняя изначальную конструкцию соединения;

- 4) После установки всех компонентов закрепите, завинтив зажимную гайку.

РИС 5- Снятие компонентов

- 1- прижимное кольцо    2- диск     3- нож     4- шнек    5- блок рубки мяса

РИС 6- Схема HM-12/HM-22В/HM-22A, разобранного для очистки

мясоприемник

толкатель

блок рубки

диск

нож

шнек

прижимное кольцо

- 3.7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед техническим обслуживанием прибора необходимо вынуть штепсель из розетки в обязательном порядке, изолировав прибор от сети питания.

- Со временем опорные ножки могут износиться, приводя к неустойчивости. В таком случае замените их.

- Периодически проверяйте кабель питания на износ и при необходимости свяжитесь с СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, чтобы получить замену.

- Со временем маркировка кнопок может стереться или повредиться. Если это произойдет, свяжитесь с СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, чтобы получить замену.

- Со временем и лезвие, и диск могут износиться. Если это произойдет, свяжитесь с СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, чтобы получить оригинальные запасные части.

- Меры предосторожности, устранение неисправностей

- Прибор должен эксплуатироваться только персоналом, внимательно изучившим данную инструкцию и понявшим все описанные здесь правила техники безопасности.

- При смене персонала необходимо внимательное изучение данной инструкции до эксплуатации прибора.

- Хотя прибор имеет различные системы безопасности, не касайтесь движущихся частей руками и не трогайте прибор мокрыми руками.

- До очистки или технического обслуживания прибора, отключите электрическое питание.

- При очистке или техническом обслуживании моделей HM-12/HM-22В/HM-22A (со снятыми защитами) учитывайте все возможные угрозы - остаточные риски.

- При очистке или техническом обслуживании прибора всегда концентрируйтесь на выполняемом задании и не отвлекайтесь.

- В случае неисправности ремонт оборудования должен производиться изготовителем или официальным представителем.

- Если поврежден кабель подачи питания, он должен быть заменен изготовителем, или представителем по техническому обслуживанию или схожими квалифицированными специалистами, чтоб избежать потенциальных угроз.

- Регулярно проверяйте кабель питания (чтобы избежать электрических рисков и перегибов в кабеле, всегда разматывайте его полностью); изношенный или поврежденный кабель представляет собой опасную электрическую угрозу; не прижимайте кабель предметами и не оставляйте его на нагревающейся или острой и режущей поверхности и не тяните за кабель при вынимании штепселя из розетки.

- Если HM-12/HM-22В/HM-22A предположительно неисправен или работает неправильно, не эксплуатируйте и не пытайтесь починить его. Свяжитесь с СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

- Прибор предназначен исключительно для рубки мяса в мясорубке. Не эксплуатируйте данный прибор для рубки замороженной пищи или непищевых продуктов и не вставляйте металлические объекты в мясорубку.

- Не рубите мясо без использования толкателя.

- Изготовитель не несет ответственности за следующие ситуации:

- Если неуполномоченный персонал пытался вскрыть или ремонтировать прибор или системы безопасности прибора.

- Если использовались запасные части, произведенные не изготовителем;

- Если положения данной инструкции не соблюдались внимательно;

- Если для очистки прибора использовались неподходящие чистящие средства (воспламеняющиеся, коррозионно-активные или токсичные).

- Характеристики техники безопасности для защиты от электрических рисков соответствуют стандартам IEC/EN60335-2-64, а характеристики защиты от механических рисков соответствуют EN/IEC60335-2-64.

- Модели HM-12/HM-22В/HM-22A оснащены реле в системе управления для запуска прибора в случае, если произошло отключение электричества;

- Модели HM-12/HM-22В/HM-22A снабжены системой защиты от механических и электрических рисков и соответствуют действующим стандартам. Данные системы защиты активны во время эксплуатации прибора и при его очистки или техническом обслуживании. Тем не менее, существуют ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, которые нельзя полностью устранить и которые обозначены формулировкой "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ" в данной инструкции. Данные риски включают риски пореза или травмы при обращении с лезвием  моделей HM-12/HM-22В/HM-22A во время очистки.

- Если прибор по какой-либо причине необходимо вывести из эксплуатации, убедитесь, что дальнейшая его эксплуатация невозможна: отключите и уберите все электрические подключения.