NP70-90

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Срочно прочтите общую информацию!

№ ДОК. CR0683711

ИЗДАНИЕ 002

- СХЕМА УСТАНОВКИ –

РАЗМЕРЫ в см

Обозначения

Е	Разгрузка электрического кабеля

H2О	Впускное отверстие для воды

EN ISO 228-1 G 3/4

- СХЕМА УСТАНОВКИ –

РАЗМЕРЫ в см

Обозначения

Е	Разгрузка электрического кабеля

H2О	Впускное отверстие для воды

EN ISO 228-1 G 3/4

КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1 	ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА........................................................................ 18

2 	ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ............................................................................................18

НАПОМИНАНИЯ УСТАНОВЩИКУ..................................................................................   18

НАПОМИНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.................................................................................   18

НАПОМИНАНИЯ ТЕХНИКУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ....................................................   18

НАПОМИНАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ.........................................................................................   18

3 	УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И УСТРОЙСТВА......................................................  18

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ........................................................................................   18

НАПОМИНАНИЯ УСТАНОВЩИКУ...................................................................................   18

4 	СПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАКОНЫ.............................................................  18

5 	РАСПАКОВКА.............................................................................................................  19

6	РАЗМЕЩЕНИЕ............................................................................................................. 19

7 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ.........................................................................................................  19

8 	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ......................................................................................   19

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ....................................................................................    19

НАПОМИНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ..................................................................................    19

9 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ КОНФОРКИ...........................................   20

10	ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ					          20

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ							          20

НАПОМИНАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ							          20

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ						          20

НАПОМИНАНИЯ ТЕХНИКУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	 20

12 	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ......................................................................................  21

13	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ				          21

14 	ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ..................................................................................................... 21

НАПОМИНАНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ. .......................................................................  21

15 	ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ...........................................................  22

16 	ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ							…….22

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В данную главу включена общая информация, с которой должны быть знакомы все пользователи данного руководства. Особая информация для отдельных пользователей руководства приведены в последующих главах (“ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ.... “ )

1 	ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

• 	Табличка с параметрами устройства расположена внутри панели управления.

• 	Модель и серийный номер устройства также указан на наклейках под логотипом и на упаковке.

2 	ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы в результате несоблюдения следующих правил.

НАПОМИНАНИЯ УСТАНОВЩИКУ

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	Определите модель устройства. Номер модели указан на упаковке и на табличке с параметрами устройства.

• 	Устройство должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не подвергайте ударам детали устройства.

НАПОМИНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Держите это руководство в безопасном месте, известном всем пользователям, так чтобы можно было обращаться к нему в период срока службы данного устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	При послепродажном обслуживании обратитесь в центр по техобслуживанию, уполномоченный производителем, потребовав при этом использования оригинальных запчастей.

• 	Обслуживайте устройство, как минимум, два раза в год. Производитель рекомендует заключить контракт на техобслуживание.

• 	Устройство рассчитано на профессиональное использование и оно должно эксплуатироваться обученным персоналом.

• 	Устройство должно использоваться для приготовления пищи, как указывается в предписаниях по использованию. Любое другое применение считается несоответствующим.

• 	Не эксплуатируйте пустое устройство в течение длительного времени. Подогревайте печь непосредственно перед применением.

• 	Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

• 	При отказе или неисправности устройства, отключите газовый вентиль и/или отключите устройство на главном выключателе, установленном выше.

• 	Очищайте устройство согласно инструкциям, приведенным в Главе “ ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ”.

• 	Не храните горючие материалы вблизи устройства. ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не подвергайте ударам устройства.

НАПОМИНАНИЯ ТЕХНИКУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	Определите модель устройства. Номер модели указан на упаковке и на табличке с параметрами устройства.

• 	Устройство должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не подвергайте ударам детали устройства.

НАПОМИНАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

• 	Очищайте сатинированные поверхности из нержавеющей стали, варочные баки и конфорки ежедневно.

• 	Как минимум, дважды в год проводите очистку внутренних деталей устройства с привлечением уполномоченного специалиста.

• 	Не используйте для очистки устройства прямые струи воды или подачу воды под давлением.

• 	Не используйте коррозионные вещества для очистки пола под устройством.

3 	УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И УСТРОЙСТВА

  - УПАКОВКА

Упаковка выполнена с применением экологически безопасных материалов. Имеются следующие пластиковые компоненты повторного применения:

• 	прозрачный кожух, пакеты с вложенными руководствами пользователю и насадками (выполнены из полиэтилена - ПЭ).

• 	полосы (из полипропилена - ПП).

  - УСТРОЙСТВО

Устройство производится из металлов, восстанавливаемых на  90% (нержавеющая сталь, алюминиевый лист, медь.... ).

Устройство должно утилизироваться в соответствии с текущими правилами по утилизации.

• 	Оно должно утилизироваться надлежащим образом.

• 	Перед утилизацией выведите устройство из эксплуатации.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

НАПОМИНАНИЯ УСТАНОВЩИКУ

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или травмы, возникающие в результате несоблюдения следующих правил.

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	Определите модель устройства. Номер модели указан на упаковке и на табличке с параметрами устройства.

• 	Устройство должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не подвергайте ударам детали устройства.

4 СПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАКОНЫ

Устанавливайте устройство в соответствии с текущими стандартами.

Устанавливайте устройство в соответствии с предписаниями EN1717 и действующими правилами защиты воды от загрязнений в вашей стране.

5 	РАСПАКОВКА

Проверьте состояние упаковки и, в случае повреждения, попросите экспедитора  проинспектировать состояние товара.

• 	Удалите упаковку

• 	Удалите защитную пленку с внешних панелей. Используйте соответствующий растворитель для удаления остатков клея с панелей.

6 	РАЗМЕЩЕНИЕ

• 	Габаритные размеры устройства и положение подключений приведены на схеме установки в начале данного руководства.

• 	Устройство может устанавливаться отдельно или в комбинации с другими  устройствами того же ряда изделий.

• 	Устройство не пригодно для встроенной установки.

• 	Расположите устройство, как минимум,  в 10 см от ближайшей стенки. Это расстояние может быть уменьшено  при наличии негорючих стенок или стенок с теплоизоляцией.

• 	Выровняйте устройство при помощи ножек, Регулируемых по высоте.

6.1 	СБОРКА УСТРОЙСТВА С ОСНОВАНИЕМ, ПЕРЕМЫЧКОЙ  ИЛИ КОНСОЛЬЮ

Выполняйте инструкции, приведенные для типа используемого устройства.

6.2 	КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ПОЛУ

Устройства шириной  40 см, устанавливаемые отдельно,  должны крепиться к полу. Используйте поставляемые ножки с фланцами.

6.3 	СВЯЗЫВАНИЕ УСТРОЙСТВ В ОДНОЙ ЛИНИИ

• 	Снимите панели управления (A).

• 	Снимите винты крепления, прилегающие к панели с каждой стороны присоединяемого устройства (B).

• 	Поместите устройства бок о бок и отрегулируйте их верхние кромки на одной линии (C).

• 	Вставьте соединительную пластину ( поставляется ) на место, предусмотренное сбоку в верхней части. Соедините устройства, привинчивая соединительную пластину (D) при помощи плоскоголовых винтов M5 (поставляются).

• 	Поверните одну из двух внутренних петель устройства на 180° (E).

• 	Соедините устройства, прикрутив винты на M5x40 на противоположной вставке (F).

7 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Расположение и размеры соединений приведены на схеме установки в начале данного руководства.

7.1 	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проверьте, чтобы устройство было разработано и функционировало с напряжением и частотой электропитания, соответствующим имеющимся на площадке. Проверьте детали устройства по данным таблички параметра.

• 	В легкодоступной точке выше устройства установите многополюсный размыкающий выключатель соответствующей мощности с расстоянием размыкания контактов, как минимум,  3 мм, и с высокочувствительным устройством дифференциальной защиты. Максимально допустимый ток утечки составляет 1 mA/кВт.

• 	Для соединения должен использоваться гибкий резиновый кабель с характеристиками изоляции не ниже H05 RN-F.

• 	Подключите кабель питания к клеммной коробке, как показано на схеме подключений, предоставляемой с устройством.

• 	Подсоедините кабель питания с кабельным зажимом.

• 	Защитите кабель питания на наружной стороне устройства при помощи жесткой пластиковой или металлической трубы.

7.2 	ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключите устройство к эффективной цепи заземления. Соедините провод заземления с клеммой с обозначением  рядом с клеммной коробкой.

Соедините металлическую конструкцию устройства с эквипотенциальным узлом. Соедините провод с терминалом со знаком  на внешней части днища.

7.3 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ВОДЫ

Устройство должно быть подключено к источнику питьевой воды. Давление воды на впуске должно составлять 150 кПа - 300 кПа.

Используйте понижение давления, если давление на впуске больше максимально допустимого уровня.

• 	Установите механический фильтр и отсечной клапан выше устройства в легкодоступном месте.

• 	Перед подключением фильтра и устройства убедитесь, что в контуре подачи воды нет металлических частиц.

• 	Загерметизируйте неиспользуемые соединения заглушкой.

• 	Как только устройство установлено, проверьте на наличие газовых утечек в точках соединения.

7.4 	СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОСТОКОМ

Должна быть установлена водосточная система, использующая материалы, устойчивые  к температурам 100 °C. Днище устройства не должно подвергаться воздействию пара, создаваемого при сливе горячей воды. Установите сифонное спускное отверстие в полу с решеткой ниже вентиля для осушения варочных устройств и лицевой части универсальной печи с опрокидывающимся поддоном.

8 	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

См. Главу “ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ“.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАПОМИНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы в результате несоблюдения следующих правил.

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	При послепродажном обслуживании обратитесь в центр по техобслуживанию, уполномоченный производителем, потребовав при этом использования оригинальных запчастей.

• 	Обслуживайте устройство, как минимум, два раза в год. Производитель рекомендует заключить контракт на техобслуживание.

• 	Устройство рассчитано на профессиональное использование и оно должно эксплуатироваться обученным персоналом.

• 	Устройство должно использоваться для приготовления пищи, как указывается в предписаниях по использованию. Любое другое применение считается несоответствующим.

• 	Не эксплуатируйте пустое устройство в течение длительного времени. Подогревайте печь непосредственно перед применением.

• 	Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

• 	В случае неисправности или отключения устройства перекройте отсечной клапан и/или отключите устройство главным выключателем, установленным выше.

• 	Очистите устройство согласно инструкциям, приведенным в Главе “ ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ”.

• 	Не храните горючие материалы вблизи устройства. ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не ударяйте по деталям устройства.

• 	Не используйте устройство без фильтров.

• 	Индукционная плита ни в коем случае не должна включаться, если керамическая конфорка треснула или поломана. Это может быть опасным.

• 	При передаче тепла от кастрюль керамическая конфорка становится очень горячей и, следовательно, к ней нельзя прикасаться по окончании приготовления (риск ожогов).

• 	Не помещайте металлические предметы ( посуду, ножи и т.д.) в зонах приготовления, поскольку они очень быстро нагреваются.

• 	В процессе использования будьте особенно внимательны, если на вас надеты кольца, часы и аналогичные предметы, поскольку они могут стать очень горячими в зоне, близкой к зоне приготовления.

• 	пользователи должны быть проинформированы о потенциальных рисках для людей, у которых установлен кардиостимулятор или металлические протезы.

9 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ КОНФОРКИ /КОТЕЛКА

НАПОМИНАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• 	Устройство рассчитано на приготовление пищи в кастрюлях и  поддонах.

• 	Используйте поддоны с плоским дном. С котелком должны использоваться специальные поддоны.

• 	Не оставляйте нагревательные поверхности включенными, если на них нет поддона, или если поддон пуст.

• 	Не лейте холодные жидкости на горячие нагревательные поверхности.

• 	Индукционная конфорка (из стеклянной керамики) готова к применению, предварительный подогрев не требуется.

• 	Не используйте многослойные кастрюли с алюминиевым сердечником, открытым на кромке.

• 	Индукционная система нагрева не работает с непригодными материалами. К ним относятся : хромоникелевая нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, стекло, керамическая посуда.

• 	Кастрюли диаметром менее 12см системой не обнаруживаются и, следовательно, устройство отключается.

• 	Используйте кастрюли с минимальным диаметром 28см для максимальной эффективности нагрева.

• 	Не оставляйте нагревательные поверхности включенными, если на них нет поддона, или если поддон пуст.

• 	Будьте осторожны при перемещении на конфорку. Падение элементов на керамическую конфорку может привести к неремонтируемому дефекту.

• 	Располагайте кастрюли по центру зон приготовления .

• 	Используйте только кастрюли, специально предназначенные для индукционных печей  и не используйте очень дешевую.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Ручка управления имеет следующие положения:

0 Отключен

1 Минимальная температура

2-5 Промежуточные температуры

6 Максимальная температура

10 	ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед отключением устройства на длительный период:

• 	Тщательно очистите устройство.

• 	Натрите поверхности из нержавеющей стали тряпкой, смоченной в вазелиновом масле, для создания защитного слоя.

• 	Оставьте крышки кастрюль открытыми.

• 	Отключите вентили и главные переключатели, расположенные ниже устройства.

После продолжительного неиспользования выполните следующее:

• 	Тщательно осмотрите устройство перед его повторным использованием.

• 	Дайте электрическому устройству поработать при самой низкой температуре в течение, как минимум,  60 минут.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

НАПОМИНАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы в результате несоблюдения следующих правил.

• 	Отключите устройство от источника питания, если он установлен, до выполнения любых действий.

• 	Очищайте сатинированные поверхности из нержавеющей стали, варочные баки и конфорки ежедневно.

• 	Как минимум, дважды в год проводите очистку внутренних деталей устройства с привлечением уполномоченного специалиста.

• 	Не используйте для очистки устройства прямые струи воды или подачу воды под давлением.

• 	Не используйте коррозионные вещества для очистки пола под устройством.

САТИНИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• 	Очистите поверхности тряпкой или губкой  с использованием воды и абразивных очищающих средств собственной разработки. Следуйте инструкциям по очистке сатинированных поверхностей. Несколько раз прополосните и тщательно высушите.

• 	Не используйте металлические мочалки и другие металлические очистители.

• 	Не используйте химические вещества с содержанием хлора.

• 	Не используйте острые предметы, которые могут поцарапать или повредить поверхности.

11 	ФИЛЬТРЫ

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

• 	Во избежание поломок и повреждений регулярно проверяйте и очищайте фильтр. Эта операция должна производиться уполномоченным специалистом (фильтр находится внутри устройства).

• 	Для очистки фильтра выньте его из углубления: если фильтр загрязнен, wash отмойте его обезжиривающим мылом, прополосните и высушите. Когда процедура завершена, установите фильтр на место. Если фильтр изношен, он должен быть заменен.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

НАПОМИНАНИЯ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы в результате несоблюдения следующих правил.

• 	Внимательно прочтите данное руководство. В нем приведена важная информация по безопасной установке, применению и обслуживанию устройства.

• 	Преобразования и переход на другой тип газа и техобслуживание устройства должны выполняться квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем, в соответствии с текущими стандартами по безопасности и инструкциями, включенными в данное руководство.

• 	Определите особую модель устройства. Номер модели указан на упаковке и на табличке с параметрами устройства.

• 	Устройство должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении.

• 	Не закрывайте воздушные отверстия или сливные патрубки, имеющиеся на устройстве.

• 	Не ударяйте по деталям устройства.

• 	Во избежание поломок и повреждений регулярно проверяйте и очищайте фильтр.

12 	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После установки, перехода на другой тип газа или операций по техобслуживанию  проверьте работу устройства. При неисправности обратитесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей”.

12.1 	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Включайте устройство, соблюдая следующую процедуру :

• 	Уберите поддоны из зоны приготовления.

• 	Убедитесь, что зона приготовления отключены.

• 	Подайте питание на устройство  выключателем, расположенным на устройстве: один раз мигнет зеленая лампочка (после чего индикатор не должен включаться или мигать)

• 	Включите и увеличивайте температуру приготовления в зоне: зеленый индикатор должен мигать постоянно, указывая на отсутствие поддонов.

• 	Поместите поддон с водой на каждую горелку: зеленый индикатор горит постоянно.

• 	Выберите настройки мощности: через несколько минут включается вентилятор the fan switches on.

• 	Проверьте текущие значения для каждой фазы.

13 	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ |
| --- | --- | --- |
| Недостаточный нагрев поверхности приготовления | Несоответствующие поддоны | Используйте соответствующие поддоны |
| Непрерывный нагрев поверхности приготовления на макс. мощности | Неисправные детали рукоятки | Проверьте/замените детали |
| Зона приготовления работает без поддона. Нагреваются малые металлические детали | Неисправен датчик обнаружения поддона | Замените генератор |
| Устройство не включается | Предохранители прогорели, или отключено электропитание | Проверьте подключения |
| Предохранители перегорели, когда устройство включено | Короткое замыкание генератора | Замените генератор |
| Зона приготовления не нагревается | Диаметр поддона менее 12см | Используйте соответствующие поддоны |
|  | Неисправный генератор | Замените генератор |

Если зеленый и красный индикаторы отключились:

• 	Проверьте предохранители.

• 	Отключен главный выключатель электропитания.

• 	Недостаточное напряжение или неправильное электрическое подключение устройства.

Если красный и зеленый индикаторы работают:

• 	Проверьте и подсчитайте количество вспышек зеленого индикатора. За каждой длинной вспышкой следует некоторое количество коротких вспышек. Это количество является кодом сообщения о неисправности, которое описывается в следующей таблице:

| ОШИБКА | СООБЩЕНИЕ | ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ | КОРРЕКТИРУЮЩАЯ МЕРА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокое напряжение | Несоответствующие поддоны, неправильный или неисправный индуктор | Используйте соответствующие поддоны, проверьте индуктор |
| 2 | Отсутствие питания на индукторе | Неправильное соединение индуктора | Соедините индуктор правильно |
| 3 | Перегрев генератора | Заблокированы воздушные отверстия, вентилятор не работает, фильтр забит, неисправен датчик температуры | Проверьте/очистите отверстия, очистите вентилятор и проверьте его вращение, очистите фильтр |
| 4 | Температура зоны приготовления слишком низкая или слишком высокая | Пустой поддон, неисправен датчик температуры | Снимите поддон, выключите устройство и дайте зоны приготовления остыть до ее повторного включения |
| 5 | Неисправный блок управления | Неправильные соединения или неисправные детали рукоятки | Проверьте соединения. Проверьте /замените детали |
| 6 | Слишком высокая температура внутри | Заблокированы воздушные отверстия, вентилятор не работает, забит фильтр, неисправен датчик температуры, близкое расположение к внешним источникам тепла | Проверьте/очистите отверстия, очистите вентилятор и проверьте его вращение, очистите фильтр, уберите внешний источник тепла |
| 7 | Датчик температуры в зоне приготовления неисправен | Короткое замыкание датчика | Проверьте/ замените деталь |
| 8 | Неисправное электропитание | Отказ питания или синхронизации | Проверьте электропитание |
| 10 | Ошибка связи | Неисправность шин LIN или CAN, отсутствие связи между клавиатурой и генератором | Отключение от источника питания и проверка соединений |
| 11 | Ошибка инициализации | Ошибка при инициализации аппаратного обеспечения | Подождите примерно 30 секунд для переустановки устройства |
|  |  | Неправильное соединение блока управления | Соедините блок управления правильно |
| 12 | Несоответствие тока в линиях | Несоответствие при замерах тока в линиях | Проверьте подключение электропитания |
| 13 | Ошибка подключения электропитания | Напряжение электропитания слишком низкое или слишком высокое | Проверьте подключение электропитания |
| 14 | Неисправность переходника электропитания | Напряжение электропитания слишком низкое или слишком высокое | Проверьте подключение электропитания |

| 15 | Защита электрической цепи | Пустой поддон, неисправен датчик | Снимите поддон, выключите устройство и дайте зоны приготовления остыть до ее повторного включения. Отсоедините генератор и вновь подключите его через несколько минут. |
| --- | --- | --- | --- |

14 	ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

НАПОМИНАНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ

• 	Отключите устройство от источника электропитания, если он установлен, до выполнения любых операций.

• 	После замены деталей электрической системы проверьте правильность электрических подключений.

Замена индуктора конфорки

• 	Снимите панель управления и лицевую панель.

• 	Снимите деталь и отключите ее.

• 	Замените неисправную деталь.

Замена индукторного элемента котла

• 	Снимите панель управления и лицевую панель.

• 	Отключите индуктор от клеммной колодки, расположенной на генераторе.

• 	Снимите индуктор, поднимая его вверх.

• 	Замените неисправную деталь.

Замена температурного регулятора

• 	Снимите панель управления.

• 	Замените неисправную деталь.

Замена генератора

• 	Снимите панель управления и лицевую панель.

• 	Снимите генератор и отключите его.

• 	Замените неисправную деталь.

Замена керамической конфорки

• 	В случае повреждения керамической конфорки обратись в нашу компанию за заменой.

15 	ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

• 	Проверьте состояние внутренних частей устройства.

• 	Удалите накопившуюся грязь.

• 	Проверьте и очистите выхлопную газовую систему.

16 	ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

• 	КЕРАМИЧЕСКАЯ КОНФОРКА

• 	Керамический индукционный котел

• 	Индикаторная лампа

• 	Индукторные элементы

• 	Генератор

• 	Фильтр RFI