ООО ПФ "Техно -ТТ"

ТЕЛЕЖКА ТП (276/1-276/2)

ПАСПОРТ

ТП-02.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Тележка предназначена для  транспортировки  гастроемкостей на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные тележки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТП-276/1 | ТП-276/2 |
| 1.Габаритные размеры мм 1) Длина 2) Ширина 3) Высота 2. Количество уровней (шт) | 580±2 670±2 1000±3 7(однорядная) | 730±2,5 550±2 1000±3 14(двухрядная) |

2.2. Условное обозначение тележки:

ТП- __ __ __  __    тележка погрузочная

1   2    3     4

1. Каркас(стойка):                      2 - нержавеющая сталь

2. Количество уровней:             7 – 7уровней

3. Особенности конструкции:   6/1-тележка для гастроемкостей однорядная

6/2-тележка для гастроемкостей  двухрядная

ТП –276/1 - тележка для гастроемкостей, 7 уровневая, однорядная.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Каждая тележка укомплектована в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.                                                                                                                         Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Паспорт ТП-02.000 ПС 2. Тележка в упаковке 3.Колесо с тормозом 4. Колесо без тормоза | 1 1 2 2 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Тележка ТП представляет собой сварную конструкцию  из 4-х стоек, столешницы и 4-х колесных опор. Стойки изготовлены из нержавеющей квадратной  трубы 20х20. К каркасу приварены полозки для установки гастроёмкостей GN-1/1. Сверху имеется столешница из нержав.стали. Две колесные опоры снабжены тормозным устройством, предотвращающим нежелательное  перемещение тележки.

5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1.Тележка упакована в  п/этиленовую пленку.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт тележки  проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании тележки ТП ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы тележки 10 лет.

-2-

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Тележка ТП_______________________________________________                          соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06                                                                 признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.