ТЕСТОМЕСЫ СЕРИИ HS

Инструкция по эксплуатации

| Модель |  | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Масса теста (кг) | Время замеса (мин.) | Скорость вращения дежи (оборот/мин.) | Скорость вращения мешалки (оборот/мин.) | Внешние габариты (ДХШХВ) (мм) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS-20 | односкоростной | 380 | 0.75 | ≤ 8 | 10-12 | 25 | 250 | 700X390X770 | 90 |
|  | односкоростной | 220 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| HS-20A | двухскоростной | 380 | 0.45/0.75 |  |  | 12.5/25 | 125/250 |  |  |
|  | двухскоростной | 220 | 0.55/1.1 |  |  |  |  |  |  |
| HS-30 | односкоростной | 380 | 1.5 | ≤12 | 12-18 | 25 | 250 | 700X440X880 | 117 |
|  | односкоростной | 220 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| HS-30A | двухскоростной | 380 | 0.85/1.5 |  |  | 12.5/25 | 125/250 |  |  |
|  | двухскоростной | 220 | 0.85/1.5 |  |  |  |  |  |  |
| HS-40 | односкоростной | 220 | 2.2 | ≤22 | 12-18 | 25 | 250 | 800X528X912 | 185 |
| HS-40A | двухскоростной | 380 | 1.5/2.4 |  |  | 12.5/25 | 125/250 |  |  |
| HS50 | односкоростной | 380 | 1.5/2.4 | ≤27 | 12-18 | 25 | 250 | 800X528X912 | 177 |
| HS50A | односкоростной | 220 | 2.2 | ≤27 | 12-18 | 25 | 250 | 800X528X912 | 168 |
| HS50A | двухскоростной | 380 | 1.5/2.4 | ≤27 | 12-18 | 12.5/25 | 125/250 | 800X528X912 | 177 |
| HS-70A | двухскоростной | 380 | 2.2/3.3 | ≤30 | 12-18 | 12.5/25 | 125/250 | 1050X590X1130 | 285 |
| HS-80A | двухскоростной | 380 | 2.2/3.3 | ≤40 | 12-18 | 12.5/25 | 125/250 | 1050X590X1130 | 290 |
| HS-100A | двухскоростной | 380 | 3.0/4.5 | ≤50 | 12-18 | 12.5/25 | 125/250 | 1080Х680Х1200 | 320 |

Двухскоростные тестомесы серии HS спирального вида предназначены  для замешивания сдобного, пирожкового и других подобных не жестких видов теста. Тестомесы обладают компактной конструкцией,  герметичностью, пониженным уровнем шума благодаря установленному ремню и цепной передаче. Контактирующие с пищевыми продуктами части машины изготовлены из нержавеющей стали и имеют специальное покрытие.

Данные тестомесы широко применяются в пищевой промышленности, на пищевых предприятиях, в ресторанах, гостиницах и т.д.

Подготовка к работе:

- Машину необходимо установить на абсолютно горизонтальную поверхность в хорошо проветриваемом помещении.

- Убедитесь, что машина подключена к электросети, напряжение и частота сети электропитания соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке технических данных, провод заземления обязательно присоединить к заземлению, проверить направление вращения.

Эксплуатация машины:

- Открыть защитную крышку и загрузить ингредиенты для замеса теста.

- Закрыть защитную крышку.

- Для равномерного замеса теста, необходимо начать замес на минимальной скорости, и постепенно перейти к быстрому вращению.

Меры предосторожности:

- Отключить машину в случае неисправности защитной крышки.

- Категорически запрещается помещать руки, другие части тела вблизи вращающихся органов тестомеса.

- Для переключения скорости вращения рекомендуется остановить машину, а затем установить скорость, для продления срока службы тестомеса.

Особенности:

- Две скорости вращения дежи и месильного органа.

- Тестомес оборудован защитной крышкой. Если защитная крышка не закрыта, то машина автоматически прекратит работу. Если защитная крышка установлена неверно, то месильный орган не начнет вращение.

Возможные неисправности и их устранение:

- Машина не запускается.  -  Убедиться, что штепсельная вилка надлежащим образом вставлена в электрическую розетку, а основной выключатель электропитания установлен в позицию «Включено».

- Неисправность защитной крышки. -  Проверить правильность подключения и присоединения.

- Перегрев. – Вызван перегрузкой и в следствие этого коротким замыканием.

- Низкая производительность. -  Проверьте обе системы передачи и работу двигателя. Убедитесь, что ремень и цепи туго натянуты.

ВНИМАНИЕ!  При появлении каких-либо сбоев в работе оборудования, выключить установку и вынуть штепсельную вилку из электрической розетки, чтобы изолировать ее от источника электропитания.